Bedienungsanleitung Nixiechip Software V 1.09

www.nixiefunkuhr.de

Taste 1 am Chip Pin 17 Linke Taste

Taste 2 am Chip Pin 16 Mittlere Taste

Taste 3 am Chip Pin 15 Rechte Taste

_____________________________________________________________________

# Einschalten:

Anzeige der Software Versionsnummer für ca. 2sec.

Danach beginnt die Uhr los  zu laufen. Es blinkt die Stundenanzeige.

Nun kann man mittels Taste 3 die Stunden von Hand stellen. Mit Taste 2 wechselt man zur Minutenstelle . Nach Einstellen von Hand Taste 1 drücken. Stellmodus beendet. Will man auf Funkempfang der Zeittelegrams warten ,ohne die Uhr von Hand einzustellen, Taste 1 drücken.

Nach wenigen Minuten empfängt Die Uhr das DCF Zeittelegramm und stellt sich auf

die korrekte Zeit ein. (Nur wenn der Funkempfang korrekt ist)

___________________________________________________________________________________________

Durch drücken der Taste 1 schaltet die Uhr für ca. 2 sec auf Datumsanzeige um  und wechselt in den Uhrzeitmodi zurück. Durch 2-maliges drücken von Taste 1 zeigt sie die Hundertstel Sekunden an. Durch wiederholtes drücken von Taste 1 geht’s zurück in den Uhrzeitmodi.

__________________________________________________________________________________

Alarmeinstellung:

Drücken von Taste 2 zeigt die eingestellte Alarmzeit an. Durch 2-maliges drücken der Taste 2

kommt man in den Alarm Zeit Einstellmodi. Mit Taste 3 einstellen, Taste 2 wechselt zwischen Stunden, Minuten und Alarm Ein und Aus (01 oder 00). Mit Taste 1 geht’s zurück.

Alarm AN

Alarm AUS

Bei erreichen der eingestellten Alarmzeit beginnt der evtl. angeschlossene Buzzer an der Uhr für 1 min

zu piepen und Röhrenanzeige blinkt.

Durch drücken einer beliebigen Taste schaltet der Buzzer aus (Snooze Modus), Anzeige blinkt weiter. Nach ca. 5min. ertönt wieder der Buzzer erneut für 1 min. Snooze Modus dauert ca. 1h. Alarm Aus mit Taste 3 gedrückt halten und Taste 1 kurz drücken.

__________________________________________________________________________________

# Stundenpiep:

Drücken darauffolgend Taste 2 und Taste 1 . Mit Taste 3 Modi wählen, mit Taste 1 zurück.

- -  - -		Stundenpiep AUS (Minuten und Sekundenanzeige ist verloschen !)

- -  - -		Stundenpiep AN (Minuten und Sekundenanzeige ist verloschen !)

- -  - -		Stundenpiep lang und Halbstundenpiep kurz AN (=)

- -  - -		Stunden Zeitzeichen und Halbstundenpiep AN (=)

__________________________________________________________________________________

Fading Modus:

Taste 3 gedrückt halten ,  darauf folgend Taste 1 kurz drücken. Durch diese Tastenkombination kann man den Überblendmodus EIN und AUS schalten.

DCF Modus /Debug Modus:

Durch längeres drücken von Taste 3 wechselt die Uhr in den Debug Modus.

Kalibrierungswert wird angezeigt

Durch längeres drücken der Taste 2 schaltet man die Quarzkalibrierung ein.

rechter Blinkpunkt leuchtet

wenn linker Blinkpunkt leuchtet, beginnt die 10-minütige Kalibrierung

Kalibrierung ist nur abgeschlossen, wenn 10min lang Zeittelegramme ohne Fehler empfangen

wurden ! Ansonsten bricht der Vorgang ab und beginnt automatisch neu bis 10 Telegramme sauber empfangen wurden.

Wenn man aus diesem Modus heraus Taste 1 drückt , kommt man in den DCF Debugmodi.

Nun wird an der Stundenstelle die empfangenen DCF Impulse gezählt. Die Minutenstelle zeigt die Impulslänge (Wert mal 10ms) an. Die Sekundenanzeige zählt die laufenden Sekunden.

Die DCF Antenne richtet man so aus, das im Sekundentakt die Impulse gezählt werden, der linke Blinkpunkt sollte dabei nicht leuchten. Anzeige in der Mitte wechselt dann zwischen den Werten 09 und 19. (was um wenige ms differieren kann) Werte unter 08 und über 22 zeugen von schlechten Empfang. Der rechte Blinkpunkt erlischt, wenn einmal ein komplettes Zeittelegramm (bestehend aus 59 Impulsen und 1 langen Pause) ordnungsgemäß ohne Fehler empfangen wurde. Wenn dies der Fall ist, ist die Antenne ordnungsgemäß ausgerichtet.

Wenn man aus diesem Modus heraus Taste 1 drückt , beginnt der Nixieröhrentest, nach Durchlauf verlässt die Uhr den Debugmodus, Uhrzeit wird wieder angezeigt..

zählt von 000000 bis 999999 im Sekundentakt